Государственное унитарное предприятие Белгородской области

"Архитектурно-планировочное бюро"

Россия, 308000, г.Белгород, ул.Князя Трубецкого, 40, тел. 8(4722) 273-502

Свидетельство НП БЕЛАСПО (СРО) №0006/3-2012-3123017338-П-2,  25 мая 2012г.

№66-22Д от 05.12.2022

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ВИКТОРОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Проект внесения изменений)

Материалы по обоснованию генерального плана

Том 2. «Текстовые материалы»

Директор   _______________________________      Е.В. Безменова

ГАП                    ___________________________     Н.А.Тимонов

г. Белгород – 2023 г.

Содержание

Введение	6

1.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования.	9

2.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования.	16

3	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплектное развитие этих территорий.	29

4	Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	30

5	Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	30

6	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	31

7	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.	39

8	Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.	42

9. Приложение к тому 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»	46

Приложение 1	46

47

Состав проектных материалов:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| Генеральный план Викторопольского сельского поселения Вейделевского района Белгородской области |  |
| Текстовые материалы |  |
| Том 1. | Положение о территориальном планировании |
| Альбом 1. Графические материалы |  |
| 1.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М 1:10000 |
| 1.2 | Карта границ населенных пунктов М 1:10000 |
| 1.3 | Карта функциональных зон поселения М 1:10000 |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана Викторопольского сельского поселения Вейделевского района Белгородской области |  |
| Текстовые материалы |  |
| Том 2. | Материалы по обоснованию проекта генерального плана Викторопольского сельского поселения Вейделевского района Белгородской области |
| Альбом 2. Графические материалы |  |
| 2.1 | Карта существующих, строящихся объектов, иных объектов, иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения Викторопольского сельского поселения .М 1:10 000 |
| 2.2 | Карта особо охраняемых природных территорий регионального значения. Карта территорий объектов культурного наследия. Карта зон с особыми условиями использования территории Викторопольского сельского поселения М 1:10 000М 1:10 000 |
| 2.3 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:10 000 |

Введение

Проект внесения изменений в генеральный план Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области (далее по тексту – Викторопольское сельское поселение, сельское поселение)  выполнен на основании Постановления администрации Викторопольского сельского поселения «О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» №18 от 21 марта 2022г.

Заказчик: Администрация Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области.

Исполнитель: ГУП «Архитектурно-планировочное бюро».

Настоятельная потребность внесения изменений в Генеральный план Викторопольского сельского поселения продиктована необходимостью создания электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения.

Генеральный план выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе Mapinfo Professional, содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы, и выполнен в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

Расчетный срок реализации Генерального плана - конец 2037 года.

На 1 октября 2021 года численность населения Викторопольского сельского поселения составила 1716 человек (данные Всероссийской переписи населения 2020 года).

На расчетный срок реализации генерального плана (конец 2037 года) прогнозная численность населения Викторопольского сельского поселения составит 2000 человек.

Цели выполняемой работы:

- обоснование предлагаемых градостроительных решений на основе анализа современного использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений;

- определение в проекте генерального плана назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также территорий для строительства промышленного либо сельскохозяйственного производства с учетом перечисленных факторов (инвестиционных площадок);

- обеспечение принятия органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в целях размещения объектов местного значения и о предоставлении земельных участков, предназначенных для размещения указанных объектов;

- Приведение границ и описания функциональных зон в соответствие существующему землепользованию, кадастровым границам земельных участков и программам комплексного развития Вейделевского района и Викторопольского сельского поселения, с указанием существующих и планируемых для размещения в них объектов местного значения, относящихся к электро-, тепло-, газо- и водоснабжению населения, водоотведению; автомобильным дорогам; физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение;

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- достижение согласованности проектных решений градостроительной документации Вейделевского  района между собой;

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений путем внесения сведений об установлении или изменении границ населенных пунктов в единый государственный реестр недвижимости в соответствии с требованиями Федерального закона 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 1336-р, в части мероприятий, направленных на обеспечение градостроительной подготовки земельных участков в целях стимулирования строительства;

- реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 2236-р, в части повышения качества сведений о недвижимом имуществе, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости.

- Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Перечень государственных программ Белгородской области

(Утвержден постановлением Правительства области от 7 октября 2013 года № 401-пп (в редакции постановления Правительства Белгородской области от 25.08.2017 № 325-пп)

|  | Наименование государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Основные направления реализации государственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы | Администрация Губернатора Белгородской области | 1. Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 2. Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы. 3. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения. 4. Укрепление общественного порядка. 5. Развитие мировой юстиции в Белгородской области. 6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 7. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 8. Противодействие терроризму и экстремизму |
| 2 | Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы | Департамент образования Белгородской области | 1. Развитие дошкольного образования. 2. Развитие общего образования. 3. Развитие дополнительного образования детей. 4. Развитие системы оценки качества образования. 5. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области |
| 3 | Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014- 2020 годы | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, управление записи актов гражданского состояния Белгородской области | 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 2. Развитие первичной медико-санитарной помощи. 3. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. 4. Развитие государственно-частного партнерства. 5. Охрана здоровья матери и ребенка. 6. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей. 7. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям. 8. Кадровое обеспечение системы здравоохранения. 9. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях. 10. Развитие информатизации в здравоохранении. 11. Совершенствование системы территориального планирования. 12. Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |
| 4 | Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы | Управление социальной защиты населения Белгородской области | 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения. 3. Социальная поддержка семьи и детей. 4. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 5. Доступная среда |
| 5 | Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы | Управление культуры Белгородской области, управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 1. Развитие библиотечного дела. 2. Развитие музейного дела. 3. Культурно-досуговая деятельность и народное творчество. 4. Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 5. Развитие профессионального искусства |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014- 2020 годы | Управление физической культуры и спорта Белгородской области | 1. Развитие физической культуры и массового спорта. 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений |
| 7 | Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики на 2014-2020 годы | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 1. Информирование населения Белгородской области о приоритетных направлениях региональной политики в печатных и электронных средствах массовой информации. 2. Открытая власть. 3. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России. 4. Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества на территории Белгородской области |
| 8 | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014-2020 годы | Департамент экономического развития Белгородской области, Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 1. Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности. 2. Развитие промышленности. 3. Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. 4. Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса. 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| 9 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014-2020 годы | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 1. Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородской области. 2. Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства |
| 10 | Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области | 1. Совершенствование и развитие дорожной сети. 2. Совершенствование и развитие транспортной системы |
| 11 | Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы | Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области | 1. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства. 2. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства. 3. Развитие мясного скотоводства. 4. Поддержка малых форм хозяйствования. 5. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие. 6. Устойчивое развитие сельских территорий. 7. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. 8. Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства. 9. Развитие молочного скотоводства. 10. Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства. 11. Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания. 12. Развитие отраслей агропромышленного комплекса. 13. Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе |
| 12 | Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014-2020 годы | Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, управление лесами Белгородской области, управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской области | 1. Развитие лесного хозяйства. 2. Развитие водохозяйственного комплекса. 3. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование. 4. Сохранение, воспроизводство и использование животного мира. 5. Любительское рыболовство и охрана водных биоресурсов |
| 13 | Содействие занятости населения Белгородской области на 2014-2020 годы | Управление по труду и занятости населения Белгородской области | 1. Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан. 2. Улучшение условий и охраны труда |
| 14 | Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014-2020 годы | Администрация Губернатора Белгородской области | 1. Развитие информационного общества. 2. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг |
| 15 | Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области, управление молодежной политики Белгородской области | 1. Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Белгородской области. 2. Развитие профессионального образования. 3. Развитие вузовской науки. 4. Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства. 5. Молодость Белгородчины. 6. Противодействие коррупции. 7. Патриотическое воспитание граждан Белгородской области |
| 16 | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области на 2018 -2022 годы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Белгородской области. 2. Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области |

Перечень муниципальных программ Вейделевского района

(утверждены: постановлением администрации Вейделевского района  от 16 июня 2014 года №94)

| № п/п | Наименование Муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Основные направления реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вейделевского района на 2015-2020 годы | Заместитель главы администрации района по безопасности; отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района; отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района | 1.Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» 2.Подпрограмма 2 «Развитие казачьего общества» 3.Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 4.Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму» 5.Подпрограмма 5 «Укрепление общественного порядка». 6.Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 2. | Развитие образования Вейделевского района на 2015-2020 годы | Управление образования администрации района | 1.Развитие дошкольного образования 2.Развитие общего образования 3.Развитие дополнительного образования 4.Развитие системы оценки качества образования 5.Муниципальная политика в сфере образования |
| 3. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Вейделевского района на 2015 - 2020 годы | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации района; управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района | 1.Стимулирования развития жилищного строительства 2.Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства |
| 4. | Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе на 2015-2020 годы | Управление социальной защиты населения администрации района | 1.Социальная поддержка отдельных категорий граждан 2.Социальное обслуживание населения 3.Социальная поддержка семьи и детей 4.Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями 5.Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения 6.Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 5. | Развитие культуры и искусства Вейделевского района на 2015-2020 годы | Управление культуры администрации района | 1.Развитие библиотечного дела 2.Развитие музейного дела 3.Культурно-досуговая деятельность и народное творчество 4.Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 5.Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств 6.Развитие туризма в районе 7.Муниципальная политика в сфере культуры |
| 6. | Поддержка малых форм хозяйствования и охрана окружающей среды в Вейделевском районе на 2015-2020 годы | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий администрации района | 1.Поддержка малых форм хозяйствования 2.Охрана окружающей среды 3.Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 7. | Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015-2020 годы | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района | 1.Развитие физической культуры 2.Развитие массового спорта |
| 8. | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Вейделевском районе на 2015-2020 годы | Управление экономического развития и прогнозирования администрации района | 1.Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства 2.Мероприятия в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности 3.Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью |
| 9. | Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района на 2015 - 2020 годы | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации района | 1.Совершенствование и развитие дорожной сети 2.Совершенствование и развитие транспортной системы |
| 10. | Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг и информационной открытости органов местного самоуправления Вейделевского района на 2015 - 2020 годы | Аппарат главы администрации района; управление по организационно-контрольной и кадровой работе администрации района | 1.Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг 2.Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и приоритетах социально-экономического развития территории |
| 11. | Развитие кадровой политики Вейделевского района на 2015-2020 годы | Управление по организационно-контрольной и кадровой работе администрации района | 1.Развитие муниципальной службы Вейделевского района 2.Противодействие коррупции 3.Молодость Вейделевского района 4.Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Вейделевского района |
| 12. | Формирование современной городской среды на территории Вейделевского района Белгородской области на 2018-2022 годы» | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации района | 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Вейделевского района Белгородской области 2.Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Вейделевского района Белгородской области |

Перечень муниципальных программ Викторопольского сельского поселения Вейделевского района Белгородской области

| № п/п | Наименование Муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Основные направления реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Викторопольского сельского поселения Муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области На 2015– 2024 гг. Утверждена: постановлением администрации Викторопольского сельского поселения от «02» марта 2015 г. №10 | Администрация Викторопольского сельского поселения | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, - реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории Викторопольского сельского поселения; - повышение надежности и качества услуг по водоснабжению в соответствии со стандартами качества; - обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; - снижение потребление энергетических ресурсов; - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; - повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения; - проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов. |
| 2. | Муниципальная программа Комплексного развития системы транспортной инфраструктуры Викторопольского сельского поселения Муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2017-2031 гг. Утверждена: постановлением администрации Викторопольского сельского поселения от «14» ноября 2017 г. №44 | Администрация Викторопольского сельского поселения | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Викторопольского сельского поселения, Повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения Викторопольского сельского поселения; организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории сельского поселения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма |
| 3. | Муниципальная программа Комплексного развития социальной инфраструктуры Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2017-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Викторопольского сельского поселения № 16 от 29.02.2016г. | Администрация Викторопольского сельского поселения. | Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории Викторопольского сельского поселения. |

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования.

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» до начала проектных работ проводится оценка воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от организационно-правовых форм собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может причинить вред окружающей среде, решение об их размещении принимается с учетом мнения населения или результатов референдума.

Комплексная оценка территории является основой решения задач зонирования территории по основным сочетаниям видов ее использования. Стратегия пространственного развития поселения решает следующие задачи:

- обеспечение эффективного использования территории

- создание благоприятной среды жизнедеятельности: развитие инженерной, транспортной, и социальной инфраструктур;

- безопасность территории и окружающей среды;

- улучшение жилищных условий,

- достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилой территории.

В качестве объекта комплексной оценки в проекте, как правило, выступает определенная функциональная зона или несколько таких зон, выделенная в пределах рассматриваемой территории.

Оценка территории производится по двум группам факторов – природным и антропогенным. К природным факторам относятся: инженерно-геологические, почвенно-растительные, климатические условия, водные и минерально-сырьевые ресурсы. К антропогенным факторам относятся: обеспеченность территории транспортными и  инженерными сетями и сооружениями, предприятиями стройиндустрии, транспортная доступность основных промышленных, административных и культурных центров, санитарно-гигиенические условия и требования охраны природы, а также архитектурно-эстетические достоинства отдельных природных или культурных ландшафтов.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

  - Анализ существующей инженерно транспортной и коммунальной инфраструктуры Викторопольского сельского поселения.

    - Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей Викторопольского сельского поселения осуществляется от электросетей, обслуживаемых Вейделевский РЭС филиала ОАО «МРСК центра» - «Белгородэнерго».

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных опорах.

Приборами учета электрической энергии обеспечены все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности.

Нормы потребления жилищно-коммунального сектора включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещения, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 1

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора.

| № | Показатели | Ед.измерения | Расчетный срок | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | тыс. чел. | 1,85 | 2,0 |
| 2 | Годовое электропотребление | тыс., кВт.час | 175,5 | 200.0 |

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения Викторопольского сельского поселения станут:

- модернизация электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП- 10/0,4кВ в населенных пунктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

    - Водоснабжение и водоотведение.

В Викторопольском сельском поселении имеется система централизованного водоснабжения. Доля потребителей с централизованной системой подачи холодной воды составляет 93,1%. Остальные пользователи, включая население, пользуются локальными источниками водозабора - колодцами, колонками.

В п. Викторополь, п.Опытный, с. Олейники, х.Орлов источником водозабора являются водозаборные скважины.

Общая протяженность водопроводных сетей равна 19,6 км, нуждается в замене - 67,2%.

В настоящее время 756 объектов пользуются услугами централизованного холодного водоснабжения, поставщиком услуг холодного водоснабжения является МУП «Водоканал». МУП «Водоканал» занимается подъемом воды из подземных источников, транспортировкой водного ресурса до потребителей, а также проведением ремонтных работ на объектах и сетях системы водоснабжения.

Все объекты и сети системы водоснабжения находятся на балансе МУП «Водоканал». В таблице 2 представлена сводная характеристика объектов и сетей системы водоснабжения в вышеперечисленных населенных пунктах.

Характеристика объектов и сетей водоснабжения.

Таблица 2

| Наименование | п.Викторополь | п.Опытный | с. Олейники | х.Орлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей, км. | 9,26 | 3,2 | 2,73 | 4,45 |
| Глубина заложения трубопровода, м. | 2 | 2 1,8 | 2 | 2 |
| Степень износа сетей, % | 80 | 65 | 65 | 80 |
| Материал труб | полиэтилен, асбест, чугун | полиэтилен, асбест, чугун | полиэтилен, асбест, чугун | полиэтилен, асбест, чугун |
| Колодцы, шт. | 45 | 7 | 8 | 7 |
| Задвижки, шт. | 15 | 4 | 4 | 4 |
| Гидранты, шт. | 6 | 1 | 1 | - |
| Колонки, шт. | 6 | - | 2 | 1 |
| Резервуары для воды, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Водозаборная скважина, шт. (глубина, м.) | 1(45) | - | 1 (70) | 1 (35) |
| Общая восстановительная стоимость объектов и сетей, тыс. руб. | - - сети | 0 - сети | 0 - сети; 0 - скважина | 0 - сети; 0 - скважина |
| Объекты пользования, всего | 519 | 80 | 79 | 78 |
| Жилые дома, шт. | 500 | 76 | 75 | 77 |
| Нежилые объекты, шт. | 19 | 4 | 4 | 1 |

Использование холодной воды из подземных источников предназначено для двух видов потребления: на хозяйственно-питьевые нужды и на производственные нужды и полив. На хозяйственно-питьевые нужды расход составляет 0,043 и 0,022 тыс. куб. м/сутки, на производственные нужды и полив - 0,053 тыс. куб. м/сутки.

В настоящее время основной проблемой в системе водоснабжения в Викторопольском сельском поселении является ветхость и аварийность объектов и сетей системы, а также превышение норм по жесткости воды и по содержанию нитратов. Для качественной и надежной работы системы водоснабжения необходимо произвести ремонт водопроводных сетей, водонапорных башен, артезианских скважин.

Анализ существующего технического состояния системы водоотвдеения.

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в Викторопольском сельском поселении отсутствует.

Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенные, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами.

3.1.3 Газоснабжение.

В Викторопольском сельском поселении поставщиком газа является Филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Валуйки газовая служба в п.Вейделевка. Природным газом пользуется население 5 населённых пунктов. Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом составляет 735, что составляет уровень газификации 98,0 %. Одиночное протяжение уличной газовой сети в Викторопольском поселении составляет 28,634 км. Система газоснабжения покрывает населенные пункты в полном объеме.

Присоединение новых потребителей к сетям газоснабжения приведет в будущем к увеличению объема потребления природного газа в поселении.

Ключевой проблемой и вектором развития в системе газоснабжения является потребность в расширении системы газификации жилищного фонда.

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

В системе газоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- производить согласно плана текущего и капитального ремонта, и реконструкции своевременную перекладку газовых сетей и замену оборудования;

- повышение уровня обеспеченности приборами учета газа потребителей в жилищном фонде.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей газа в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений к газораспределительным сетям.

Теплоснабжение.

С планомерным развитием газовых сетей основным видом топлива для котельных  является газ.

Отопление социальных объектов расположенных в п.Викторополь: МОУ «Викторопольская СОШ», Викторопольский МСДК, Викторопольский ЦВОП, осуществляется котельной, расположенной в п.Викторополь.

Отопление социальных объектов, расположенных в п.Опытный: Опытнопольский СК, МДОУ детский сад п.Опытный, осуществляется от индивидуальных котельных.  Отопление социальных объектов расположенных в с.Олейники: Олейниковский СК и Детский сад с.Олейники осуществляется котельной расположенной в с.Олейники.

Отопление МДОУ Викторопольский детский сад, отопление ФАПа расположенного в с.Олейники, отделения связи с. Олейники и п.Викторополь, магазины и кафе Райпо, а также здание администрации осуществляется от индивидуальных котельных.

На территории Викторопольского сельского поселения расположен многоквартирный жилой дом, использующий тепловую энергию от центральной котельной.

Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98* , приложение 11 составляет 450 кг/год на человека.

Увеличение массы отходов в год принимается 3-5%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь -20%; на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

В настоящее время на территории Викторопольского сельского поселения имеется Площадка для временного хранения ТБО, площадью 1 га. На расчетный срок предлагается ликвидация полигона и рекультивация его территории. К этому времени в Валуйском районе возможно будет построен  мусороперерабатывающий завод мощностью до 40 тыс. тонн в год, куда и предлагается вывозить отходы производства и потребления Викторопольского сельского поселения.

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляется МУП «Коммунальщик».

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. Полигон твердых бытовых отходов расположен в п. Вейделевка на удалении 10 км. от Викторопольского  сельского поселения.  Осуществлять сбор и вывоз бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.

    - Транспортная инфраструктура.

Развитие транспортной системы Викторопольского сельского поселения  (далее  – Поселение) является необходимым условием улучшения качества жизни  жителей  в поселении.

Транспортная инфраструктура Викторопольского сельского поселения является составляющей инфраструктуры Викторопольского муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области, что обеспечивает конституционные  гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных  дорог определяется территориальная целостность и единство экономического  пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и    инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям  общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов. Транспортную инфраструктуру поселения образуют  линии, сооружения и устройства городского, пригородного, внешнего  транспорта. Основными структурными элементами транспортной  инфраструктуры поселения  являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта. Внешние транспортно-экономические связи  Викторопольского сельского поселения с другими регионами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

На территории Викторопольского сельского  поселения железнодорожная сеть отсутствует. Существующий пассажирский железнодорожный вокзал находится в городе Валуйки Белгородской области.

На территории Викторопольского сельского поселения водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки не осуществляются.

Согласно Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», приказом Министерства транспорта РФ от 27.08.2009 г. № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»,  автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского  поселения  асфально-бетонного покрытия, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 3,5 до 6,0м.

Скорость движения на дорогах сельского  поселения составляет 20-60 км/час.

Перечень муниципальных автомобильных дорог на территории Викторопольского сельского поселения.

| № |  |  | Покрытие (км) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/ |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина |  |  |  |
| п |  |  |  |  |  |
|  | Наименование улицы/населенный пункт |  |  | гравий | Грунт |
|  |  | (м) | асфальт |  |  |
|  |  |  |  | ное | овое |
| п.Викторополь |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. А. Кулика | 532 м | 532 м. | - | - |
| 2 | въезд во двор детского сада | 50 м | 50 м | - | - |
| 3 | подъезд к детскому саду | 65 м | 65 м | - | - |
| 4 | ул. Дальняя | 520 м | 492 м | - | 28 м |
| 5 | ул.Заречная | 1390 м | 1390 м | - | - |
| 6 | подъезд к дому №8 по ул. Заречная | 129 м | 129 м | - | - |
| 7 | подъезд к действующему кладбищу | 147 м | 147 м | - | - |
| 8 | ул. Зелёная | 280 м | 280 м | - | - |
| 9 | ул. Садовая (двухсторонняя) | 435 м | 406 м | - | 29 |
| 10 | ул. Садовая (нечётная сторона) | 677 (асфальт) |  | - | - |
| 11 | ул. Садовая (чётная сторона) | 538 (асфальт - 447, грунт - 91) |  | - |  |
| 12 | подъезд к домам №№31-35 по ул. Садовая | 186 (асфальт) |  | - |  |
| 13 | подъезд к дому №1 по ул.Садовая | 258 (асфальт - 68, грунт - 190) |  | - |  |
| 14 | подъезд к Центру общей врачебной практики | 143 (асфальт) |  | - |  |
| 15 | ул. Новая | 298 (асфальт - 253, грунт - 45) |  | - |  |
| 16 | ул. Мира | 1280 (асфальт) |  | - |  |
| 17 | подъезд к дому №57 по ул. Мира | 189 (асфальт) |  | - |  |
| 18 | подъезд к колодцу | 72 (асфальт) |  | - |  |
| 19 | подъезд к дому №31 по ул. Народная | 450 (грунт) |  | - |  |
| 20 | подъезд к дому №33 по ул. Народная | 677 (асфальт) | - | - |  |
| 21 | подъезд к магазину РАЙПО по ул.Народная | 538 (асфальт - 447, грунт - 91) | - | - |  |
| 22. | ул. Парковая | 186 (асфальт) |  | - |  |
| 23. | подъезд ко двору средней школы | 469 (асфальт) |  |  |  |
| 24. | проезд по двору средней школы | 123 (асфальт) |  |  |  |
| 25. | подъезд к №№22,24 по ул. Н. Шевченко | 250 (асфальт) |  |  |  |
| 26. | съезд с ул. Н.Шевченко на ул. Ю. Гагарина | 109 (асфальт - 60, щебень - 49) |  |  |  |
| 27. | подъезд к площадке временного хранения ТБО | 195 (асфальт) |  |  |  |
| 28. | ул. Ю. Гагарина | 650 (грунт) |  |  |  |
| 30. | подъезд к дому №5 по ул. Ю. Г агарина | 1060 (асфальт) |  |  |  |
| 31. | подъезд к дому №7 по ул. Ю. Г агарина | 38 (асфальт) |  |  |  |
| 32. | Восточный съезд с ул. Ю. Гагарина на ул. Садовая (нечётная сторона) | 178 (асфальт) |  |  |  |
| 33. | Западный съезд с ул. Ю. Гагарина на ул. Садовая (чётная сторона) | 148 (асфальт) |  |  |  |
| 34. | Центральный съезд с ул. Ю. Гагарина на ул. Садовая (чётная сторона) | 125 (асфальт) |  |  |  |
| 35. | съезд с ул. Ю. Гагарина на ул. Заречная | 676 (асфальт) |  |  |  |
| 36. | пер. Заречный | 282 (асфальт) |  |  |  |
| 37. | пер. Ю. Гагарина | 169 (асфальт - 102, грунт - 67) |  |  |  |
|  | Итого: | 13434 (асфальт - 10562, щебень - 78, грунт - 2794) |  |  |  |
| п.Опытный |  |  |  |  |  |
| 38. | ул. Мирная (двухсторонняя) | 357 (асфальт) |  |  |  |
| 39. | ул. Мирная (нечётная) | 116 (асфальт) |  |  |  |
| 40. | ул. Мирная (чётная) | 116 (асфальт) |  |  |  |
| 41. | ул. Сиреневая | 187 (щебень - 65, грунт - 122) |  |  |  |
| 42. | подъезд к дому №2 по ул. Сиреневая | 64 (асфальт) |  |  |  |
| 43. | подъезд к домам №№3,4 по ул. Сиреневая | 122 (щебень - 65, грунт - 57) |  |  |  |
| 44. | подъезд к дому №5 по ул. Сиреневая | 197 (грунт) |  |  |  |
| 45. | ул. Солнечная | 488 (асфальт - 234, грунт - 254) |  |  |  |
| 46. | пер. Солнечный | 165 (асфальт) |  |  |  |
| 47. | подъезд к пожарному | 56 (грунт) |  |  |  |
|  | Итого: | 1868 (асфальт - 1052, щебень - 130, грунт - 686) |  |  |  |
| х.Орлов |  |  |  |  |  |
| 48. | ул. Дорожная | 106 (асфальт) |  |  |  |
| 49. | ул. Луговая | 414 (асфальт) |  |  |  |
| 50. | ул. Майская | 325 (асфальт) |  |  |  |
| 51. | ул. Нагорная | 395 (асфальт) |  |  |  |
| 52. | ул. Озёрная | 1170 (асфальт) |  |  |  |
| 53. | ул. Степная | 381 (асфальт) |  |  |  |
| 54. | съезд с ул. Луговая до ул. Озёрная | 185 (асфальт) |  |  |  |
| 55. | подъезд к ул. Нагорная | 149 (асфальт) |  |  |  |
|  | Итого: | 3125 (асфальт) |  |  |  |
| с.Олейники |  |  |  |  |  |
| 56. | ул. Вольная | 227 (асфальт - 202, грунт - 25) |  |  |  |
| 57. | ул. Дубрава (нечётная сторона) | 154 (асфальт) |  |  |  |
| 58. | ул. Дубрава (чётная сторона) | 264 (асфальт) |  |  |  |
| 59. | ул. Молодёжная | 687 (асфальт - 526, грунт - 161) |  |  |  |
| 60. | подъезд к дому №6 по ул. Молодёжная | 57 (асфальт) |  |  |  |
| 61. | ул. Светлая | 147 (асфальт) |  |  |  |
| 62. | ул. Строителей | 226 (асфальт) |  |  |  |
| 63. | подъезд к ул. Молодёжная | 355 (асфальт) |  |  |  |
|  | Итого: | 2117 (асфальт - 1931, грунт - 186) |  |  |  |
| х.Голубцов |  |  |  |  |  |
| 64. | ул. Заветная | 204 (грунт) |  |  |  |
| 65. | ул. Полевая | 870 (грунт) |  |  |  |
| 66. | подъезд к хутору Голубцов | 626 (грунт) |  |  |  |
|  | Итого: | 1700 (грунт) |  |  |  |
| х.Лаптиёв |  |  |  |  |  |
| 67. | ул. Аграрная | 119 (грунт) |  |  |  |
| 68. | подъезд к кладбищу | 654 (грунт) |  |  |  |
| 69. | подъезд к хутору Лаптиёв | 3190 (грунт) |  |  |  |
|  | Итого: | 3963 (грунт) |  |  |  |
| х.Якименков |  |  |  |  |  |
| 70. | ул. Тихая | 50 (грунт) |  |  |  |
| 71. | подъезд к хутору Якименков | 2340 (грунт) |  |  |  |
|  | Итого: | 2390 (грунт) |  |  |  |
| х.Каписёвка |  |  |  |  |  |
| 72. | подъезд к кладбищу хутора Каписёвка | 346 (грунт) |  |  |  |
|  | Итого: | Итого: |  |  |  |
|  | Всего: | 28943 (асфальт - 16670, щебень - 208, грунт - 12065) |  |  |  |
|  | Итого: Викторополь | 13434 (асфальт - 10562, щебень - 78, грунт - 2794) |  |  |  |
|  | Итого: Опытный | 1868 (асфальт - 1052, щебень - 130, грунт - 686) |  |  |  |
|  | Итого: Орлов | 3125 (асфальт) |  |  |  |
|  | Итого: Олейники | 2117 (асфальт - 1931, грунт - 186) |  |  |  |
|  | Итого: Голубцов | 1700 (грунт) |  |  |  |
|  | Итого: Лаптиев | 3963 (грунт) |  |  |  |
|  | Итого: Якименков | 2390 (грунт) |  |  |  |
|  | Итого: Каписевка | 346 (грунт) |  |  |  |

В составе движения грузового транспорта в целом по улицам Викторопольского сельского поселения преобладают автомобили грузоподъемностью до 2т, а также от 2 до 8 т. Для того, чтобы не создавать на улицах поселения затруднения в передвижении транспортных средств, предприятие осуществляет сбор и вывоз мусора по утвержденному графику. Также в зимний период предприятие занимается расчисткой улиц от снега.

Грузовые транспортные средства, транспортные средства коммунальных и дорожных служб обеспечены инфраструктурой в полном объеме.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть населённых пунктов проектируется в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети сельских поселений следует выделить главные улицы. Главная улица - связь жилых территорий с общественным центром. Данные улицы и дороги должны обеспечивать удобные транспортные связи населения с основными местами приложения труда, районными центрами, зонами отдыха, а также с внешними автомобильными дорогами.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года №767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения Викторопольского сельского поселения относятся к IV, V технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 3 до 4,5м. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 60-40 км/час.

Улично-дорожная сеть Викторопольского сельского поселения не перегружена автотранспортом, отсутствуют заторы и нет в затруднение парковки, что не приводит к увеличению выбросов, загрязняющих атмосферу поселения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Викторопольского сельском поселении составляет 30,137 км.

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, а также строительство дорог в новых микрорайонах на вновь образовавшихся улицах, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

  - Анализ существующего состояния социальной инфраструктуры.

Муниципальное образование «Викторопольское сельское поселение» обладает статусом сельского поселения и входит в состав муниципального образования «Вейделевский район» Белгородской области.

На Северо-востоке оно граничит с Закутчанским сельским поселением, на Востоке – с Кубраковским поселением, на  Юго-востоке с Белоколодезьским поселением, на Юге с Солонцинским поселением, на Юго-западе (западе) с Клименковским поселением и на Севере – с Городским поселением п. Вейделевка, на Северо-западе с Зененским поселением Вейделевского района.

В состав Викторопольского сельского поселения входит 8 населенных пунктов: п. Викторополь - 1186 чел., хутор Орлов - 224 чел., п. Опытный -216 чел., с. Олейники - 236 чел,  х. Голубцов -18 чел, х.Якименков -1 чел, хутор Лаптиев – 3 чел, х.Каписевка – нет.

Общая площадь территории сельского поселения - 11617,77  га

Из них:

- Земли сельхозназначения – 9357,73 га;

- Земли населенных пунктов – 908,17 га;

- Земли промышленности – 58,04 га;

- Земли запаса – 378,49 га.

Всего домовладений по поселению - 750 шт.

Население всего: 1716 человек

-трудоспособное население – 751 человек,

- работающие за пределами поселения - 158 человек;

Возрастная структура в Викторопольском сельском поселении выглядит следующим образом: 40% (или 751 человек), проживающих людей в поселении, находятся в трудоспособном возрасте, 12% населения – младше трудоспособного возраста и 48% населения – старше трудоспособного возраста. Такая структура не является оптимистичной для демографического развития поселения, так как молодое население по численности меньше населения старше трудоспособного возраста.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения.

К социальной инфраструктуре относят, прежде всего, сферу услуг - образование, культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую культуру, общественное питание, коммунально-бытовое обслуживание. Эффективная работа социальной инфраструктуры является необходимым условием успешного развития территории.

На территории Викторопольского сельского поселения располагаются: средняя школа в п. Викторополь с численностью учащихся - 173 чел.; три детских сада, которые посещают - 67 детей; На территории поселения имеются следующие объекты инфраструктуры:

Учреждения образования:

- Викторопольская средняя общеобразовательная школа;

- Викторопольский детский сад;

- Опытнопольский детский сад;

- Олейниковская семейная группа.

Учреждения культуры:

- Викторопольский модельный сельский дом культуры, зрительный зал на 294 мест

- Опытнопольский сельский клуб

- Олейниковский сельский клуб

- Викторопольская модельная сельская библиотека с книжным фондом 17 380 экземпляров

- Олейниковская библиотека

- Центр досуга в х. Орлов.

Учреждения здравоохранения:

- Викторопольский Центр врача общей практики

- Олейниковский фельдшерско-акушерский пункт

На территории поселения находятся:

- Почтовое отделение;

- Филиал Сбербанка РФ;

- Котельная МУП «Тепловые сети»;

- Многофункциональная спортивная площадка;

- Семь торговых точек;

- Кафе;

- Пункт охраны общественного порядка;

Основной отраслью в экономике Викторопольского сельского поселения является сельское хозяйство.

Крупнейшим предприятием сельского хозяйства является ООО «Русагро- Инвест» Производственное отделение №5 «Викторопольское», площадка родительского стада №5 «п. Викторополь» - ЗАО «Вейделевский Бройлер», а также 13 крестьянско-фермерских хозяйств

Имеющиеся в поселении благоприятные условия для развития земледелия могут в перспективе послужить платформой к развитию и росту личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств.

На основе существующих темпов развития экономики Викторопольского сельского поселении, а также с учетом реализации программных мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства в Вейделевском муниципальном районе был построен прогноз основных показателей развития экономики.

Прогнозные показатели.

| Показатель/год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работников на крупных предприятиях, человек | 135 | 137 | 138 | 139 | 141 | 147 |
| Заработная плата работников крупных предприятий, тысяч | 15492 | 16167 | 17875 | 18619 | 19400 | 22934 |
| Выручка от реализации основных предприятий, млн. руб. | 334,8 | 340,5 | 350,1 | 351,8 | 352,5 | 365,3 |
| Размер средней заработной платы, рублей | 13492 | 14167 | 14875 | 15619 | 15619 | 18985 |

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплектное развитие этих территорий.

| № п/п | Вид и наименование объекта местного значения | Выбранный вариант размещения объекта местного значения | Наименование установленной функциональной зоны |  | Анализ использования территории поселения, городского округа |  |  | Обоснование выбранного варианта размещения объекта местного значения | Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Состояние и использование территории на момент подготовки проекта генерального плана | Наличие особых условий и ограничений по использованию территории | Выявленные проблемы |  |  |
| 1 | В области транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОКС транспортной инфраструктуры | строительство автомобильной дороги местного значения (протяженность 730 м) в п. Викторополь, расположенной в кадастровом квартале 31:25:0907001 | - |  | Грунтовое покрытие | отсутствуют | отсутствуют | Размещение объекта на указанной территории обосновано требованиями, МНГП, СП, расчётом потребности объектов | Повышение качества улично-дорожной сети, обеспечение подъезда к существующей жилой застройке |
| 1.2 | ОКС транспортной инфраструктуры | строительство автомобильной дороги местного значения (протяженность 200 м) восточнее п. Викторополь, расположенной в кадастровом квартале 31:25:0909001 | - |  | Грунтовое покрытие | отсутствуют | отсутствуют | Размещение объекта на указанной территории обосновано требованиями, МНГП, СП, расчётом потребности объектов | Повышение качества улично-дорожной сети, обеспечение подъезда к существующей жилой застройке |
| 1.3 | ОКС транспортной инфраструктуры | строительство автомобильной дороги местного значения (протяженность 430 м) севернее х. Орлов от перекрестка ул. Степная, до земельного участка с кадастровым номером 31:25:0906001:108. | - |  | Грунтовое покрытие | отсутствуют | отсутствуют | Размещение объекта на указанной территории обосновано требованиями, МНГП, СП, расчётом потребности объектов | Повышение качества улично-дорожной сети, обеспечение подъезда к существующей жилой застройке |
| 1.4 | ОКС транспортной инфраструктуры | строительство автомобильной дороги местного значения (протяженность 1600 м) севернее . с. Олейники до земельного участка с кадастровым номером 31:25:0910001:11 в х. Лаптиев. | - |  | Грунтовое покрытие | отсутствуют | отсутствуют | Размещение объекта на указанной территории обосновано требованиями, МНГП, СП, расчётом потребности объектов | Повышение качества улично-дорожной сети, обеспечение подъезда к существующей жилой застройке |
| 2 | В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ОКС водоотведения | Строительство локальных очистных сооружений на группу индивидуальных домов в п. Викторополь |  | - | Для обслуживания индивидуальных жилых домов | отсутствуют | отсутствуют | Размещение объекта на указанной территории обосновано требованиями, МНГП, СП, расчётом потребности объектов | Повышение уровня услуг в области водоотведения |
| 2.2 | ОКС водооснабжения | Строительство водонапорной башни в п.Опытный на ЗУ кад. номер 31:25:0903001:597 |  | - | Для обслуживания индивидуальных жилых домов | отсутствуют | отсутствуют | Размещение объекта на указанной территории обосновано требованиями, МНГП, СП, расчётом потребности объектов | Повышение уровня услуг в области водооснабжения |
| 2.3 | ОКС водооснабжения | Реконструкция водопровода в с. Олейники: -ул. Молодежная (протяженность 418 м) -ул. Дубрава (протяженность 250 м) -ул. Вольная (протяженность 150 м) -ул. Строителей (протяженность 250 м) |  | - | Для обслуживания индивидуальных жилых домов | отсутствуют | отсутствуют | Размещение объекта на указанной территории обосновано требованиями, МНГП, СП, расчётом потребности объектов | Повышение уровня услуг в области водооснабжения |
| 2.4 | ОКС водооснабжения | Реконструкция водопровода в х. Орлов: -ул. Степная (протяженность 250 м) - ул. Майская (протяженность 270 м) - ул. Луговая (протяженность 300 м) |  | - | Для обслуживания индивидуальных жилых домов | отсутствуют | отсутствуют | Размещение объекта на указанной территории обосновано требованиями, МНГП, СП, расчётом потребности объектов | Повышение уровня услуг в области водооснабжения |

* МНГП  - Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области, городского и сельских поселений муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области, утвержденные Решением Муниципального совета муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области № 3 от 31 октября 2017 года

*СП 42.13330.2016 Планировка и застройка городских и сельских поселений

*СП СП 476.1325800.2020 ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов

- Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

4.1 Планируемые для размещения на территории Викторопольского сельского поселения объекты федерального значения отсутствуют.

4.2 Планируемые для размещения на территории Викторопольского сельского поселения объекты регионального значения отсутствуют.

- Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Схема территориального планирования муниципального района «Вейделевский район» утверждена Решением муниципального совета Вейделевского района от 24.04.2009 г. №4.

На территории Викторопольского сельского поселения не предусмотрено размещение объектов местного значения муниципального района.

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения», чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в  результате аварии, опасного  природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей  среде,  значительные  материальные  потери  и  нарушение  условий  жизнедеятельности людей.

Источниками ЧС являются: опасное техногенное происшествие, авария, катастрофа, опасное природное явление, стихийное бедствие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Различают ЧС по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения ЧС.

  - Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» существуют следующие источники природных чрезвычайных ситуаций:

- Опасные геологические процессы (землетрясение, вулканическое извержение, оползень, обвал, карст (карстово-суффозный процесс), просадка в лесовых грунтах, переработка берегов).

- Опасные гидрологические явления и процессы (подтопления, русловая эрозия, цунами, штормовой нагон воды, сель, наводнение, половодье, паводок, катастрофический паводок, затор, зажор, лавина снежная).

- Опасные метеорологические явления и процессы (сильный ветер, шторм, шквал, ураган, смерч, вихрь, пыльная буря, сильные осадки, продолжительные дожди (ливень), сильный снегопад, сильная метель, гололед, град, туман, заморозок, засуха, суховей, гроза).

- Природные пожары (пожар ландшафтный, степной, лесной).

На территории Викторопольского сельского поселения возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера (таблица 5).

Таблица 5

| п/п | Источник природной ЧС | Степень опасности | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| - Опасные геологические процессы |  |  |  |
| 1.1 | Землетрясение | отсутствует | Сейсмический: Деформация горных пород, Взрывная волна. |
| 1.2 | Вулканическое извержение | отсутствует | Динамический: Выброс, выпадение продуктов извержения. |
| 1.3 | Оползень, обвал | отсутствует | Динамический: Смещение (движение) горных пород. |
| 1.4 | Карст (карстово-суффозный процесс) | отсутствует | Химический: Растворение горных пород. Гидродинамический: смещение (обрушение) пород. |
| 1.5 | Просадка в лесовых грунтах | отсутствует | Гравитационный: Деформация земной поверхности, Деформация грунтов |
| 1.6 | Переработка берегов | отсутствует | Гидродинамический: Удар волны, Размывание (разрушение) грунтов. |

| - Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Подтопление | Степень опасности –низкая (возможно подтопление незначительного количества индивидуальных строений) | Гидростатический: повышение уровня грунтовых вод Гидрохимический: Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2 | Наводнение, половодье, паводок, катастрофический паводок | отсутствует | Гидродинамический: поток (течение) воды Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| 2.3 | Русловая эрозия | отсутствует | Гидродинамическое давление потока воды, деформация речного русла |
| 2.4 | Цунами, штормовой нагон воды | отсутствует | Гидродинамический: удар волны, гидродинамическое давление потока воды. Размывание грунтов. Затопление территории. |
| 2.5 | Сель | отсутствует | Динамический: Смещение (движение) горных пород.Удар. Механическое давление селевой массы Гидродинамическое давление селевого потока |
| 2.6 | Затор, зажор | отсутствует | Гидродинамический: Подъем уровня воды. Гидродинамическое давление воды |
| 2.7 | Лавина снежная | отсутствует | Гравитационный. Динамический: Смещение (движение) снежных масс. Удар. |
| - Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Степень опасности –низкая (возможно ЧС локального масштаба) | Аэродинамический: Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Смерчь. Вихрь | Степень опасности –низкая | Аэродинамический: Сильное разряжение воздуха. Вихревой восходящий поток. Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Пыльная буря | Степень опасности –низкая | Аэродинамический: Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| 3.4 | Сильные осадки |  |  |
| 3.4.1 | Продолжительный дождь (ливень) | Степень опасности –низкая (возможно ЧС локального масштаба) | Гидродинамический: Поток (течение) воды |
| 3.4.2 | Сильный снегопад | Степень опасности –средняя (возможно ЧС локального масштаба) | Гидродинамический: Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.4.3 | Сильная метель | Степень опасности –средняя (возможно ЧС локального масштаба) | Гидродинамический: Снеговая нагрузка. Ветровая нагрузка. Снежные заносы |
| 3.4.4 | Гололед | Степень опасности –средняя (возможно ЧС локального масштаба) | Гравитационный: Гололедная нагрузка Динамический: Вибрация |
| 3.4.5 | Град | Степень опасности –низкая (возможно ЧС локального масштаба) | Динамический:Удар |
| 3.4.6 | Туман | Степень опасности –низкая (возможно ЧС локального масштаба) | Теплофизический: Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 2.2.7 | Заморозок | Степень опасности –низкая | Тепловой: Охлаждение почвы, воздуха |
| 2.2.8 | Засуха | Степень опасности –выше средней | Тепловой: Нагревание почвы, воздуха |
| 2.2.9 | Суховей | Степень опасности –средняя | Аэродинамический. Тепловой: Иссушение почвы |
| 2.2.10 | Гроза | Степень опасности –низкая (возможно ЧС локального масштаба) | Электрофизический: Электрические разряды |
| - Природные пожары |  |  |  |
| 3.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Степень опасности –низкая (возможно ЧС локального масштаба) | Теплофизический: Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха Опасные дымы |
|  |  |  | Химический: Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

Опасные геологические процессы.

В геоморфологическом отношении территория расчленена долинно-балочной сетью, осложненной ростом оврагов. В пределах Викторопольского сельского поселения наблюдаются все типы эрозии: оврагообразование, плоскостной смыв, ветровая и т.д. Эрозионные процессы, особенно сильно развиты весной и летом, наносят значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям. Они смывают самый плодородный слой почв. Наиболее интенсивные эрозионные процессы и явления наблюдается на склонах балок вдоль речки Ураева.

На территории Викторопольского сельского поселения опасные геологические процессы не выявлены.

Опасные гидрологические явления и процессы.

Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения единого государственного реестра недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

Вейделевский район принадлежит к числу маловодных регионов области. По своему режиму реки относятся к типу равнинных.

По территории Викторопольского сельского поселения реки отсутствуют, имеются пруды у с. Орлов, п. Опытный, п. Викторополь.

Исходя из анализа многолетних наблюдений за развитием паводковой обстановки, значительных зон подтоплений в период весеннего половодья на территории Викторопольского сельского поселения не образуется, зоны затопления (подтопления), формируемые интенсивными дождями отсутствуют.

Риск возникновения подтоплений для территории Вейделевского района не характерен, в связи с чем, порядок действий органов управления и сил РСЧС при ликвидации ЧС обусловленных паводком не разрабатывается.

В настоящее время границы зон затопления, подтопления на территории Викторопольского сельского поселения в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления»  не установлены.

Опасные метеорологические явления.

В зимнее время  на территории Викторопольского сельского поселения могут иметь место сильные ураганы,  снежные заносы, обледенение дорог,  обледенение  линий электропередач и связи.

Наиболее уязвимыми участками путей сообщения являются автомобильная дорога «Вейделевка-Белый Колодезь-Викторополь-Клименки».

При сильных морозах и высокой влажности на автомобильных дорогах возможны отложения гололеда.

При установлении жаркой погоды существует вероятность возникновения ЧС, связанных с прекращением подачи электроэнергии по причине пожаров и аварий, возникающих на электроподстанциях и электросетях, и вызывающих нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, тепловые удары и заболевания людей, пожароопасную обстановку. Нахождение района в зоне  пониженного давления и влажного климата в весенне-осенний период возможно обильное  выпадение  осадков сопровождающийся градом. При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных линий связи, воздушных линий электропередачи, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек. Порывы ураганного ветра 20 м/сек и более.

Возможны  чрезвычайные ситуации локального и местного масштаба на территории  сельского поселения связаны с продолжительными  дождями, крупным  градом, лесными пожарами, сильными ветрами до 20 – 30 м/с.

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением растительности. Наличие несложного рельефа, не затрудняет маневр силами и средствами при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также проведение эвакуационных мероприятий.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

Риски возникновения природных пожаров (лесных, торфяных, ландшафтных).

На территории Викторопольского сельского поселения имеются земли лесного фонда ОКУ «Вейделевское лесничество» площадью 241,02 га (2,1 % площади территории поселения). Эти леса выполняют преимущественно защитные функции. Степень пожарной опасности лесного фонда в целом характеризуется 3 классом, что обусловлено наличием лиственных насаждений.

Масштабных лесных  пожаров не прогнозируется, однако имеется опасность возгорания  посевов зерновых в период их созревания, что может  привести к задымлению территории.

Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и непосредственно граничащих с лесными участками, на территории Белгородской области приведен в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 22.03.2021 г. № 88-пп «Об утверждении перечня населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, на территории Белгородской области».

На территории Викторопольского поселения населенные пункты подверженные угрозе распространения лесных пожаров и непосредственно граничащих с лесными участками не установлены.

6.2 Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

– прямого действия или первичные;

– побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

– физического действия;

– химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

– воздушную ударную волну;

– волну сжатия в грунте;

– сейсмовзрывную волну;

– волну прорыва гидротехнических сооружений;

– обломки или осколки;

– экстремальный нагрев среды;

– тепловое излучение;

– ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории поселения возможны ЧС техногенного характера, связанные с авариями на:

– электроэнергетических системах;

– коммунальных системах жизнеобеспечения;

– автомобильном и железнодорожном транспорте.

Аварии на электроэнергетических системах

Обеспечение населения Вейделевского района  электроэнергией осуществляется Вейделевским  РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

На объектах энергоснабжения могут произойти производственные аварии, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением жизнеобеспечения населения. Причинами возникновения аварий могут быть:

-интенсивное образование обледенения на воздушных линиях электропередачи может привести к обрыву проводов и падению опор. На участках воздушных линий электропередачи, на проводах возможно нарастание льда, диаметром до 79-90 мм и весом погонного метра льда – до 7 кг. В результате обрыва линий электропередачи возможно нарушение электроснабжения;

-короткие замыкания на подстанциях могут привести к пожарам и выходу их из строя оборудования.

В результате неблагоприятных погодных условий, связанных с  повреждением (обрывом)  линий электропередач, нарушением электроснабжения  в населенных пунктах (в т.ч. при падении веток от деревьев на провода воздушных линий) могут возникнуть аварийные ситуации.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенении и несанкционированных действиях организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя понизительных подстанций.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: котельные, водопроводные сети, тепловые сети, канализационные сети, линии связи, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения, понизительные подстанции.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

– износа основного и вспомогательного оборудования коммунальных систем жизнеобеспечения;

– халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения;

– низкого качество ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системах, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности, особенно в зимний период.

Система газоснабжения

Основным видом топлива на территории Вейделевского района является природный газ. В сфере газоснабжения на территории Вейделевского  района оказывают услуги две организации: АО «Газпром газораспределение Белгород» и ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Эксплуатация газораспределительной системы Вейделевского района производится газовой службой в п.Вейделевка, входящей в состав филиала «Газпром газораспределение Белгород» в г.Валуйки.

Газоснабжение Вейделевского района в основном осуществляется по магистральному газопроводу «Острогожск-Шебелинка» со стороны ГРС-1

«Валуйки» Валуйского района и дополнительно - со стороны ГРС «Никитовка» Красногвардейского района того же магистрального газопровода и по магистральному газопроводу «Северный Кавказ-Центр» со стороны ГРС «Калиниченково» Алексеевского района и со стороны ГРС «Лозная» Ровеньского района через существующую газораспределительную

сеть газопроводов высокого и среднего давления.

Аварии на системах газораспределения могут носить техногенный, антропогенный и природный характер.

Возможные причины возникновения и развития аварийных ситуаций:

- разрушение газопровода при производстве земляных работ без уведомления эксплуатирующей организации в охранных зонах газопроводов.

- разрушение газопровода вследствие воздействий связанных с рельефом местности, геологическим строением грунта.

- разрыв газопровода вследствие воздействия внешних разрушающих  факторов или внутренних дефектов.

При возникновении аварии на магистральном газопроводе, отключается значительное число потребителей, возрастает вероятность возникновения пожара, возникают значительные затруднения по ее ликвидации и  увеличиваются сроки восстановления газоснабжения.

Химически опасные объекты

Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ возможны при их производстве, переработке, хранении (захоронении), транспортировке и влекут за собой химическое поражение людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение территории (атмосферы, грунта, воды).

При аварии на ХОО или при его разрушении аварийно-химически опасные вещества (далее – АХОВ) выбрасываются в окружающую среду в количествах, достаточных для массового поражения людей и животных, образуя зоны и очаги химического заражения.

Основными источниками аварий на химически опасных объектах могут быть:

неисправность технологического оборудования, емкостей и специальных цистерн (до 50%);

недостаточная профессиональная подготовка обслуживающего персонала;

несоблюдение правил обращения с АХОВ (заправка, транспортировка, хранение - до 40%);

недостаточная охрана объектов с АХОВ.

Риски возникновения аварий на аммиакопроводе

По территории района проходит участок аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

Собственник аммиакопровода ОАО «Трансаммиак» г. Тольятти. Обслуживание аммиакопровода в Вейделевском районе осуществляет филиал  «Воронежское управление» ОАО «Трансаммиак».Адрес: Воронежская область, г. Россошь, ул. Химзаводская, 8.

Аммиакопровод проходит по территории четырех  сельских администраций района (Клименковское сельское поселение, Солонцинское сельское поселение, Белоколодезское сельское поселение, Кубраковское сельское поселение.

При аварии  на Вейделевском участке аммиакопровода в зону возможного химического заражения частично попадает территория Викторопольского сельского поселения.

Количество населения, попадающего в зону возможного заражения при аварии на аммиакопроводе:

| № п/п | Наименование администрации поселения | Количество населения | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Взрослое | Дети |  |
|  |  |  |  | Старше 1,5 лет | до 1,5 лет |
| 2 | Администрация Викторопольского сельского поселения: - п. Викторополь; - с. Олейники; - х. Голубцов; - х. Орлов. | 1646 | 1428 | 203 | 15 |

Население района, попадающее в зону возможного химического заражения средствами защиты органов дыхания (противогазами) обеспечено полностью.

Место хранения средств индивидуальной защиты Викторопольского сельского поселения - п.  Викторополь ул. Гагарина 1,здание СДК.

Возможная ликвидация последствий ЧС будет проводится силами 3-х ремонтных бригад ОАО «Трансаммиак» (6 единиц техники 28 человек личного состава), аварийно-спасательной бригады филиала Воронежского управления ОАО «Трансаммиак» находится в г. Россошь Воронежской области.

Также задействуются аварийно-спасательные службы района: пожаротушения –Вейделевской ПСЧ -20, служба комунально- техническая,  убежищ и укрытий – МУП «Коммунальщик» и МУП «Водоканал», медицинская служба – ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ», служба охраны общественного порядка – ОМВД России по Вейделевскому району, служба оповещения и связи – МКУ «ЕДДС Вейделевского района», а также  администрация Вейделевского района, администрации Белоколодезского, Викторопольского, Зенинского, Закутчанского, Клименковского, Кубраковского, Николаевского и Солонцинского сельского поселений, ОНД Вейделевского района.

Аварии на автомобильном, железнодорожном и воздушном транспорте

Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта.

Степень опасности, связанная с авариями и катастрофами на транспортных магистралях, характеризуется:

- авариями и катастрофами на транспорте техногенного характера (пожары на транспортных коммуникациях; прорыв продуктопроводов; взрывы и пожары на транспорте, перевозящего ВВ).

- авариями и катастрофами на транспорте природного характера (нарушение транспортных коммуникаций в результате ливневых дождей; нарушение транспортных коммуникаций в результате снежных заносов; нарушение транспортных коммуникаций в результате наводнения).

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям может привести несоблюдение необходимых требований  безопасности  при  перевозке  опасных  грузов.  Данные  аварии  часто  сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Тоннелей на территории поселения нет.

Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта

Данный риск не характерен для Вейделевского района, в виду отсутствия на территории района железнодорожного транспорта, железнодорожных коммуникаций. Порядок действий органов управления и сил РСЧС при ликвидации ЧС на объектах железнодорожного транспорта не разрабатывается.

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта.

Воздушного транспорта, аэропортов, аэродромов на территории Вейделевского района нет. Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта не прогнозируются. Порядок действий органов управления и сил РСЧС при ликвидации ЧС на объектах воздушного транспорта не разрабатывается.

6.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Перечень факторов риска возникновения ЧС биолого-социального характера:

– заболевания людей острыми респираторными заболеваниями, гриппом (носящие очаговый характер без признаков эпидемии);

– случаи заболевания животных бешенством (переносчиками болезни являются дикие животные);

– вспышки массового размножения опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений.

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера:

Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей.

Эпидемиологическую ситуацию в Вейделевском районе можно охарактеризовать в целом, как стабильную, но существует риск развития таких заболеваний, как сальмонеллез и бешенство. Вирус бешенства циркулирует как среди диких животных, так и среди домашних животных района. Основным резервуаром вируса бешенства на территории района остаются лисицы. Увеличение численности лисиц, появления их в населенных пунктах, передачи вируса бродячим и домашним собакам и кошкам создает условия для формирования новых очагов бешенства. В ОГБУЗ«Вейделевская ЦРБ» создана санэпидбригада в составе 4 человек. Бригада частично оснащена табельным имуществом: сумки-холодильники – 2 шт., противогазы изолирующие – 4 шт., костюмы химические Л-1 – 4 шт., респираторы противопылевые – 4 шт., костюмы противочумные – 2 шт., укладки для забора проб пищевых продуктов, воды, объектов внешней среды, материалы от грызунов и эктопаразитов.

СВЕДЕНИЯ

ПО ПАТОГЕННЫМ ЗАХОРОНЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

|  | Наименование муниципального района (городского округа) субъекта Российской Федерации | Год захоронения | Вид захоронения | Уровень грунтовых вод, м | Расстояние до ближайшего населенного пункта, км | Наличие ограждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вейделевский район | - | - | - | - | - |

Риски заболевания сельскохозяйственных животных и растений.

На территории Белгородской области зарегистрировано 75 скотомогильников, в том числе 71 сибиреязвенное захоронение и 4 действующих ямы Беккари, которые занесены на эпизоотические карты районных ветеринарных служб. Указанные объекты находятся вне русел рек и водоохранных зон. В перечне скотомогильников и биотермических ям на территории Белгородской области Викторопольское сельское поселение не числится.

На территории Викторопольского сельского поселения муниципального образования «Вейделевский район» имеются хозяйства агропромышленного комплекса, занимающиеся птицеводством.

В целях предупреждения, недопущения заболеваний животных ОГБУ «Межрайонная станция по борьбе с болезнями животных по Ровеньскому и Вейделевскому районам» проводит комплекс профилактических, противоэпизоотических мероприятий, согласно утвержденного плана.

В охот угодьях производится изъятие дикого кабана, для последующего направления падматериала на последующие лабораторное исследование на предмет носителя вируса «Африканской чумы».

Для борьбы с вредителями и болезнями растений проводится междурядная обработка, ведется подкормка растений гербицидами, проводится химическая обработка.

6.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Для организации тушения пожаров на территории Вейделевского района имеется 1  подразделение Государственной противопожарной службы - пожарная часть федеральной противопожарной службы (ПСЧ № 20 п. Вейделевка)*, которая осуществляет пожарную охрану в п. Вейделевка и близлежащих населённых пунктов. Также имеются добровольные пожарные команды  (ДПК) в с. Белый колодезь, с. Клименки, с. Зенино, с. Долгое, с. Николаевка, с. Малакеево.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории Вейделевского района определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенные пункты Викторопольского сельского поселения не превышает 20 минут, что соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в которой установлены общие требования пожарной безопасности к поселениям и городским округам по размещению подразделений пожарной охраны (статья 76 главы 17).

Для проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципальных образований привлекаются силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона, службы экстренного реагирования и жизнеобеспечения в соответствии с инструкциями о взаимодействии, а также силы и средства областной территориальной подсистемы РСЧС, определенные постановлением Правительства Белгородской области от 06 июня 2016 года № 207-пп.

Количество и состав привлекаемых подразделений и организаций определяется исходя из обстановки, складывающейся на месте проведения аварийно-спасательных работ, а также наличия специальной техники и оборудования в подразделениях. Дополнительно в зависимости от обстановки и объема предстоящих аварийно-спасательных и других неотложных работ к месту происшествия привлекаются поисково-спасательная служба Белгородской области, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Белгородской области и подразделения Государственной противопожарной службы сопредельных муниципальных образований.

План привлечения сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона Белгородской области для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Викторопольского сельского поселения приведен в таблице 8.

Выписка из Плана

привлечения сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона Белгородской области для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Белгородской области

Таблица 8

| № п/п | Муниципальное образование (городские и сельские поселения (организации) | Подразделения пожарной охраны, привлекаемые для тушения пожаров и аварийно-спасательных работ | Способ вызова (телефон и другое) | Расстояние до населенного пункта, км |  | Номер (ранг) пожара, по которому привлекаются силы и средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Силы, привле-каемые на АСР* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № 1 |  |  | № 1-БИС |  |  |  |  | № 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Техника |  | Расчетное время прибытия, мин. | Техника |  | Расчетное время прибытия, мин. |  |  | Техника |  | Расчетное время прибытия, мин. |  |  |
| Вейделевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Викторо-польское с/п п. Викторополь х. Голубцов х. Каписевка х. Лаптиев х. Орлов х. Якименков с. Олейники п. Опытный | ПСЧ-38 п. Уразово | (47236) 21101 |  | 40-45 |  |  |  |  |  |  |  | АЦ |  | 50-60 |  |  |  |
|  |  | ПСЧ-18 г. Валуйки | (47236) 30248 |  | 30-35 |  |  |  |  | АЦ |  | 40-50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПСЧ-44 п. Никитовка | (47247) 77201 |  | 40-45 |  |  |  |  |  |  |  | АЦ |  | 50-60 |  |  |  |
|  |  | ПСЧ-34 п. Ровеньки | (47238) 55763 |  | 45-50 |  |  |  |  |  |  |  | АЦ |  | 60-70 |  |  |  |
|  |  | ПСЧ-35 п. Советское | (47234) 71122 |  | 60-65 |  |  |  |  |  |  |  | АЦ |  | 70-80 |  |  |  |
|  |  | ПСЧ-31 п. Пятницкое | (47235) 56501 |  | 70-80 |  |  |  |  |  |  |  | АЦ |  | 90-100 |  |  |  |
|  |  | ПСЧ-21 п. Волоконовка | (47235) 51101 |  | 80-90 |  |  |  |  |  |  |  | АЦ |  | 100-110 |  |  |  |
|  |  | ПСЧ-27 г. Бирюч | (47247) 31270 |  | 90-100 |  |  |  |  |  |  |  | АЦ |  | 110-120 |  |  |  |
|  |  | ПСЧ-16 г. Алексеевка | (47234) 32422 |  | 90-100 |  |  |  |  |  |  |  | АЦ |  | 110-120 |  |  |  |
|  |  | ОП-2 г. Старый Оскол | (4725) 427880 |  | 190-200 |  |  |  |  |  |  |  | + |  | 210-230 |  |  |  |

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Границы населенных пунктов Викторопольского сельского поселения установлены в соответствии с данными кадастрового учета на сентябрь 2021г.

Настоящим проектом внесения изменений в генеральный план Викторопольского сельского поселения корректируется граница населенного пункта с. Олейники.

Площадь населенного пункта с. Олейники в существующих границах –

125,386 га.

Площадь населенного пункта с. Олейники в планируемых границах –

125,577 га.

  - Перечень земельных участков, исключаемых из границы населенных пунктов

Земельные участки, исключаемые из границ населенных пунктов Викторопольского сельского поселения отсутствуют.

  - Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка/квартала | Площадь, кв м | Разрешенное использование по документу | Категория земель (планируемая) | Цель планируемого Использования (в соответствии с функциональным зонированием генерального плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Олейники |  |  |  |  |  |
| 1 | 31:25:0910008:219 | 3526,74 | Под объект организации докшольного образования | Земли населённых пунктов | Зона специализированной общественной застройки |
| 2 | 31:25:0910008:71 | 3526,74 | Под объект народного образования | Земли населённых пунктов | Зона специализированной общественной застройки |
| 3 | 31:25:0910009:2 | 3926,37 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |

Границы лесничеств в генеральном плане указаны в соответствии со сведениями о границах лесного фонда РФ Вейделевского лесничества, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер 31:25-6.1250). В соответствии со ст.10 Федерального закона № 280-ФЗ от 29 июля 2017 года (в ред. Федерального закона № 120 – ФЗ от 30 апреля 2021 года) при проектировании границ населенных пунктов применяются сведения о границах лесничеств, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (согласно письму Федерального агентства лесного хозяйства (РОСЛЕСХОЗ) от 12 августа 2021 года № ИС-02-54/17754. См. приложение 1).

7.3 Информация о пересечениях земельных участков, отнесенных к землям населенных пунктов по сведениям ЕГРН, с землями лесного фонда (ЗЛФ)

| № п/п | Графическая схема | Кадастровый номер земельного участка/квартала | Площадь з/у , кв.м | Площадь наложения з/у на ЗЛФ, кв.м | Информация о правах на земельный участок, (дата возникновения прав, подтверждающие документы) | Функциональная зона | Информация о ЗЛФ (квартал, выдел,, тип леса) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.3.1 |  | 31:25:0910008:219 | 3526,74 | 798,38 | Собственность, 31:25:0910008:219-31/130/20221 Муниципальный район "Вейделевский район"Белгородской области | Зона специализированной общественной застройки | ОКУ «Вейделевское лесничество». квартал №39, выдел 2 Целевое назначение– защитные леса (противоэрозионные леса) ООПТ – нет |
| 7.3.2 |  | 31:25:0910008:71 | 5773,30 | 534,83 | Собственность, 31-31-12/005/2009-505 Муниципальный район "Вейделевский район"Белгородской области | Зона специализированной общественной застройки | ОКУ «Вейделевское лесничество». квартал №39, Целевое назначение– защитные леса (противоэрозионные леса) ООПТ – нет |
| 7.3.3 |  | 31:25:0910009:2 | 3926,37 | 578,50 | Собственность, 31-31-12/010/2014-10 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | ОКУ «Вейделевское лесничество». квартал №39, Целевое назначение– защитные леса (противоэрозионные леса) ООПТ – нет |

- Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

На территории Викторопольского сельского поселения Вейделевского района Белгородской области расположена особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения – урочище «Гнилое» (лесного массива 10 га, степных участков 50 га).

На территории Викторопольского сельского поселения Муниципального района "Вейделевский район" Белгородской области расположена особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения -  государственный региональный видовой зоологический (охотничий) заказник посохранению численности зайца-русака «Вейделевский» в границах Белоколодезского, Викторопольского, Клименковского и Солонцинского сельских поселений муниципального района "Вейделевский район" Белгородской области".

Заказник отнесен к особо охраняемым природным территориям регионального значения на основании постановления Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года N 299-пп "Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области".

Режим особой охраны ООПТ

На территории заказника запрещается:

- любое новое строительство, возведение строений и сооружений временного и капитального характера (за исключением строений и сооружений временного и капитального характера, назначение которых не противоречит целям создания и режиму заказника, а также за исключением строительства линейных объектов, возведение (строительство) которых не причиняет ущерб охраняемым объектам и комплексам, в порядке, установленном действующим законодательством, по согласованию с уполномоченным органом и при наличии необходимых заключений, согласований и экспертиз);
- распашка земель и проведение лесомелиоративных работ, не связанных с функционированием заказника;
- нарушение почвенно-растительного слоя;
- сенокошение, выпас и прогон сельскохозяйственных животных;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста на прилегающей территории и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального значения;
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников;
- проведение геологоразведочных и изыскательских работ, разработка полезных ископаемых;
- массовый отдых населения, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за исключением специально отведенных мест;
- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог общего пользования, не связанного с функционированием заказника, за исключением случаев, если это связано с выполнением служебных обязанностей;
- сбор цветов, ягод, плодов, семян всех видов лекарственных растений и технического сырья в промысловых целях, а также иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая состоянию природных комплексов.

На территории заказника разрешается:
- осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных биологических организмов;
- осуществление мероприятий по противопожарному обустройству;
- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим функционирование существующих объектов;
- научно-исследовательская деятельность (мониторинг окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их компонентов);
- эколого-просветительская деятельность (снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска полиграфической продукции);
- природоохранная деятельность (обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений);
- противопожарная деятельность (в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации);
- биотехническая деятельность (защита растений от вредителей и болезней, ежегодный лесопатологический надзор);
- рекреационная деятельность (транзитные прогулки по разработанным тропам).

Территории исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения в границах Зенинского сельского поселения Вейделевского муниципального района отсутствуют.

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.06.2002  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории Викторопольского сельского поселения расположены:

- Объекты археологического наследия;

- Памятники истории – 1.

Перечень объектов культурного наследия регионального значения,

расположенных на территории Викторопольского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Реквизиты и наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия | Местонахождение объекта регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии с данными управления культуры Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году, и викторопольских комсомольцев, погибших в том же году при освобождении совхоза «Викторополь» от фашистских оккупантов. Захоронено 40 человек, установлены имена 9 человек. Скульптура солдата установленная на прямоугольном постаменте. | Поселок Викторополь Викторопольского сельского Совета. | Решение исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных депутатов от 29.09.1983 г. № 373 | п. Викторополь |

Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ  "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для объектов культурного наследия устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Границы территорий объектов культурного наследия установлены Распоряжением Правительства Белгородской обл. от 12.01.2015 № 7-рп "Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) муниципального района "Вейделевский район" и режимов использования земельных участков в границах данных территорий".

Режим использования земельных участков в границах объектов культурного наследия:

Разрешается:

- проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, консервация, приспособление памятника для современного использования), без изменений его особенностей, составляющих предмет охраны, на основании проектов, выполненных, согласованных и утвержденных в установленном порядке;

- проведение земляных работ и благоустройство территории осуществляется на основании разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия при условии обеспечения сохранности объекта культурного наследия при проведении указанных работ.

Запрещается:

- снос объекта культурного наследия;

- иные изменения, не согласованные с государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Объекты археологического наследия на территории сельского поселения.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации, о которых являются археологические раскопки или находки.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия территорией объекта археологического наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия.

Перечень выявленных объектов археологического наследия Белгородской области, расположенных на территории Викторопольского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение | Основание для включения в перечень выявленных | Сведения об историко- культурной ценности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Викторополь курган-1 | Вейделевский район | Приказ управления культуры Белгородской области №226 от 20.06.12 | Памятник археологии |
| 2 | Голубцов курган-1 | Вейделевский район | Приказ управления культуры Белгородской области №226 от 20.06.12 | Памятник археологии |
| 3 | Голубцов курганная группа-1 | Вейделевский район | Приказ управления культуры Белгородской области №226 от 20.06.12 | Памятник археологии |
| 4 | Лаптиев курган-1 | Вейделевский район | Приказ управления культуры Белгородской области №226 от 20.06.12 | Памятник археологии |
| 5 | Орлов курган-1 | Вейделевский район | Приказ управления культуры Белгородской области №226 от 20.06.12 | Памятник археологии |
| 6 | Орлов курган-2 | Вейделевский район | Приказ управления культуры Белгородской области №226 от 20.06.12 | Памятник археологии |
| 7 | Якименков курган-1 | Вейделевский район | Приказ управления культуры Белгородской области №226 от 20.06.12 | Памятник археологии |

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы

Хозяйственную и иную деятельности в водоохранных зонах необходимо осуществлять с соблюдением специального режима в соответствии с положениями статьи 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Главы 6. «Охрана водных объектов» Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022):

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

3. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы — от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров — в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров — в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более — в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

7. Границы водоохранной зоны озера Байкал устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал".

8. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

9. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

10. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

12. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

13. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

14. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

15. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

16.1. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

18. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

9. Приложение к тому 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

.